### Описание реализации проекта по этапам

Реализация интеллектуальной системы рекомендаций представляет собой комплексную инженерную задачу, охватывающую настройку телекоммуникационных узлов, преодоление сетевых ограничений (NAT) и внедрение алгоритмов машинного обучения. Процесс разработки и тестирования разделен на пять ключевых этапов.

#### Этап 1. Развертывание распределенной VoIP-инфраструктуры

Для имитации реальных условий эксплуатации архитектура стенда разделена на серверную часть и удаленных клиентов, взаимодействующих через внешнюю сеть (Internet/WAN).

- Серверная часть: Разворачивается на базе ОС Ubuntu (используется облачный VPS-сервер или локальная машина с пробросом портов). Ядром выступает программная АТС Asterisk. Конфигурация (pjsip.conf) настраивается с учетом прохождения NAT (NAT traversal), использованием STUN-серверов и открытием портов для SIP (5060) и RTP (10000–20000).

- Клиентская часть: В качестве абонентов используются софтфоны (Zoiper/MicroSIP), установленные на разных устройствах — например, ПК в локальной сети (LAN) и смартфон, подключенный через мобильный интернет (4G/LTE).
Такая топология позволяет системе анализировать как доверенный внутренний трафик, так и непредсказуемый внешний.

#### Этап 2. Сбор телеметрии в реальном времени (AMI-мониторинг)

Для работы рекомендательного агента требуется непрерывный поток данных о качестве связи. Разрабатывается Python-скрипт (служба мониторинга), который интегрируется с сервером через интерфейс AMI (Asterisk Manager Interface).
Скрипт асинхронно прослушивает системные события, выхватывая пакеты RTCP (Real-Time Transport Control Protocol). Модуль агрегирует:

- Сетевые метрики: задержка (latency), джиттер (jitter), потери пакетов (packet loss).

- Контекст подключения: IP-адрес клиента (позволяет определить, внешняя это сеть или внутренняя).
Собранные «сырые» данные нормализуются и передаются в модуль машинного обучения каждые несколько секунд прямо во время активного звонка.

#### Этап 3. Разработка ML-агента (Рекомендательного ядра)

Ядром аналитики выступает гибридная модель машинного обучения, обученная на специально сгенерированном датасете, учитывающем специфику WAN и LAN подключений. Модель состоит из двух ступеней:

- Градиентный бустинг (XGBoost): Анализирует телеметрию канала и выявляет скрытые паттерны деградации сети (например, нестабильность 4G-соединения).

- Многослойный перцептрон (PyTorch MLP): Нейронная сеть принимает данные от XGBoost и накладывает на них контекст безопасности (уровень угроз внешней сети). На основе этого MLP классифицирует текущее состояние и формирует рекомендацию.

#### Этап 4. Логика формирования рекомендаций QoP (Quality of Protection)

Интеллектуальный агент работает в режиме советника (не обрывая активные сессии абонентов) и выдает рекомендации по одному из трех уровней:

- Рекомендация «Low» (Стандартный SIP + RTP): Система советует этот профиль для доверенных абонентов внутри локальной сети при идеальном пинге, чтобы не создавать лишнюю криптографическую нагрузку на сервер.

- Рекомендация «Medium» (Только SIP TLS): Выдается для внешних абонентов с плохим интернетом (например, в дороге). Агент понимает, что шифрование голоса приведет к заиканиям, поэтому рекомендует защитить только управляющий трафик (скрыть пароли и метаданные), оставив голос открытым.

- Рекомендация «High» (SIP TLS + SRTP): Генерируется при подключении из внешней среды (например, публичный Wi-Fi) при наличии хорошей пропускной способности. Система настоятельно рекомендует применить полное сквозное шифрование для защиты от прослушивания.

#### Этап 5. Эмуляция сетевых аномалий и генерация алертов (Стресс-тестирование)

Заключительный этап демонстрирует практическую ценность системы в динамике. Во время установленного голосового соединения между удаленным клиентом (смартфоном) и локальным ПК в операционной системе сервера применяется утилита tc (traffic control) с модулем netem.
С ее помощью искусственно вносятся сетевые аномалии (например, добавляется задержка 150 мс и потеря 5% пакетов, имитируя ухудшение сигнала провайдера).

Интеллектуальный агент мгновенно фиксирует изменения через AMI, прогоняет новые метрики через нейросеть и выводит в консоль администратора (или дашборд) системный алерт:
«Внимание! Зафиксирована деградация внешнего канала. Риск потери качества речи при полном шифровании. Рекомендуется понижение профиля безопасности до уровня Medium».
Это доказывает способность ML-модели находить компромисс между кибербезопасностью и качеством связи (QoS) в реальном времени.